# Synthèse complète du projet - Contrôleur Ableton Live basé sur ESP32-S3

Ce document est destiné à être fourni à une autre IA afin qu'elle comprenne intégralement l'architecture, les objectifs, les choix techniques et l'ergonomie du projet.

# Objectif du projet

Créer une surface de contrôle physique dédiée à Ableton Live permettant de naviguer rapidement dans les pistes, les plugins et leurs paramètres sans utiliser la souris.

Le projet vise principalement le live, avec les contraintes suivantes :

- latence minimale

- accès rapide aux paramètres

- pilotage intuitif

- navigation cohérente

- retour visuel clair

- fonctionnement indépendant de l'écran principal d'Ableton

L'utilisateur dispose :

- d'une imprimante 3D

- de plusieurs ESP32

- de compétences techniques suffisantes pour réaliser le firmware et l'assemblage

# Philosophie du projet

Le contrôleur ne doit pas être un simple contrôleur MIDI envoyant des CC fixes.

Il doit refléter la structure d'Ableton :

Projet

└── Piste

└── Device (plugin)

└── Paramètres

L'utilisateur doit toujours savoir :

Quelle piste ?

Quel plugin ?

Quels paramètres ?

# Architecture fonctionnelle retenue

## Sélection de piste

Le contrôleur possède :

16 boutons RGB

Chaque bouton correspond à une piste Ableton.

Exemple :

Bouton 1 -> Track 01

Bouton 2 -> Track 02

...

Bouton 16 -> Track 16

# Gestion de plus de 16 pistes

Deux boutons physiques supplémentaires :

TRACK <

TRACK >

permettent de changer de groupe de pistes.

Exemple :

## Groupe 1

T01 à T16

## TRACK >

T17 à T32

## TRACK >

T33 à T48

etc.

Les 16 boutons RGB sont réutilisés selon la page active.

# Sélection du plugin

Deux boutons physiques :

DEVICE <

DEVICE >

permettent de parcourir les plugins présents sur la piste sélectionnée.

Exemple :

Track 04 - Bass

D01 Utility

D02 EQ8

D03 Serum

D04 Saturator

D05 Compressor

Appui sur :

DEVICE >

change le plugin contrôlé.

# Paramètres

Le contrôleur dispose de :

16 encodeurs rotatifs infinis

Chaque encodeur contrôle un paramètre du plugin actif.

Exemple :

E01 -> Cutoff

E02 -> Resonance

E03 -> Attack

...

E16 -> Volume

# Nombre de paramètres accessibles

Hypothèse :

16 pistes visibles

5 plugins par piste

16 paramètres par plugin

Capacité :

16 x 5 x 16

= 1280 paramètres

Cependant l'utilisateur ne voit jamais plus de :

16 paramètres simultanément

ce qui garde l'ergonomie simple.

# Choix des encodeurs

Utilisation de :

Bourns PEC11R-4220F-S0024

Caractéristiques :

- rotation infinie

- 24 impulsions par tour

- axe plat 6 mm

- bouton poussoir intégré

- axe 20 mm

- adapté aux façades imprimées en 3D

Pourquoi des encodeurs et non des potentiomètres :

Changement de plugin

=

aucun saut de valeur

Contrairement à un potentiomètre.

# Affichage retenu

Écran :

ILI9488

480 x 320

Le tactile n'est pas nécessaire pour la V1.

Les commandes critiques restent physiques.

# Organisation écran

Affichage retenu :

---------------------------------

T04 - BASS

D03 - SERUM

---------------------------------

E01 Cutoff          74

E02 Resonance       15

E03 Attack          32

E04 Decay           58

E05 Sustain         70

E06 Release         11

E07 Drive           44

E08 Volume          90

E09 Width           55

E10 Warp            66

E11 Noise           12

E12 Unison          44

E13 Delay           33

E14 Reverb          18

E15 Pan             64

E16 Gain            79

---------------------------------

# Informations jugées indispensables

Toujours afficher :

Numéro de piste

Nom de piste

Numéro de device

Nom du device

Donc :

T04 - BASS

D03 - SERUM

# Couleurs Ableton

Les couleurs Ableton sont récupérées.

Exemple :

Bass      -> Bleu

Lead      -> Vert

Drums     -> Rouge

FX        -> Jaune

``

Les boutons RGB reprennent automatiquement la couleur de la piste.

# Bouton sélectionné

La piste active :

LED fixe ou clignotante

afin de l'identifier immédiatement.

# Communication avec Ableton

Le contrôleur doit être reconnu comme :

USB MIDI natif

via :

ESP32-S3

Dans Ableton :

Préférences MIDI

Le contrôleur apparaît comme un périphérique MIDI standard.

# Synchronisation avancée

Un composant côté Ableton devra transmettre :

Numéro de piste

Nom de piste

Couleur de piste

Numéro de device

Nom de device

Liste des paramètres

Valeurs

Solutions possibles :

Max For Live

ou

Remote Script Python Ableton

``

# Architecture matérielle

Contrôleur principal :

ESP32-S3

Fonctions :

USB MIDI

Gestion écran

Gestion expandeurs

Gestion LEDs

# Gestion des entrées/sorties

16 encodeurs :

32 signaux A/B

16 boutons RGB

4 boutons navigation

Nécessitent des extensions.

Utilisation envisagée :

MCP23017

sur bus :

I2C

# Boîtier

Fabrication :

Impression 3D

Caractéristiques :

Châssis incliné

Accès USB arrière

Façade démontable

Montage sur inserts M3

# Ergonomie finale retenue

+--------------------------------------+

|          ECRAN 480x320               |

+--------------------------------------+

O O O O O O O O

O O O O O O O O

TRACK<   TRACK>

DEV<       DEV>

[01][02][03][04]

[05][06][07][08]

[09][10][11][12]

[13][14][15][16]

où :

O = encodeur

# Ergonomie écartée

Les idées abandonnées :

### Potentiomètres

Raison :

Sauts de valeurs

### Changement de plugin via pages

Raison :

Perte de repères

Le changement de plugin doit être exclusivement réalisé par :

DEVICE <

DEVICE >

### Navigation tactile

Raison :

Moins fiable en live

``

Les fonctions principales doivent rester accessibles via boutons physiques.

# Nomenclature (BOM) retenue

## Electronique

1 x ESP32-S3 DevKit

16 x Bourns PEC11R-4220F-S0024

16 x Knobs axe 6 mm

16 x Boutons RGB

``

4 x Boutons poussoirs

``

1 x ILI9488 480x320

2 à 4 x MCP23017

1 x Connecteur USB-C

1 x PCB personnalisé

## Mécanique

Boîtier imprimé 3D

Visserie M3

Inserts filetés

# Budget cible

Version sérieuse :

180 € à 350 €

selon :

- qualité des boutons

- qualité des knobs

- fabrication PCB

- finition du boîtier

# Vision V1

La V1 doit déjà permettre :

✅ navigation entre pistes
✅ navigation entre plugins
✅ affichage des noms
✅ affichage des paramètres
✅ récupération des couleurs Ableton
✅ contrôle de milliers de paramètres potentiels
✅ ergonomie adaptée au live

# Résumé en une phrase

Surface de contrôle Ableton Live basée sur ESP32-S3, composée de 16 encodeurs infinis, 16 boutons RGB de sélection de piste, 4 boutons de navigation Track/Device, un écran 480x320 et une synchronisation Ableton permettant de naviguer intuitivement dans l'arborescence Piste → Plugin → Paramètres avec un retour visuel complet et une utilisation optimisée pour le live.